智能4K高清录播系统

—使用说明书

用户手册

V1.0版

2023年11月

、

生产制造商：广州市宇滔电子科技有限公司

官 网：www.gtvideo.cn

市场销售经理：梁振生 13760705167

微信/QQ：550518659

提供OEM及定制开发

前言	3

一、	产品描述	3

1.1	产品照	3

产品特色优势：	3

1.2	设备管理控制方式	4

1.3	产品规格性能表	4

1.4	设备接线示意图	6

1.5	应用场景	6

二、	界面功能介绍	6

2.1	开机	6

2.2	操控主界面（Win客户端界面）	6

2.3	播放界面	7

2.4	分屏与特效切换	8

2.5	云台控制	8

2.6	台标设置（叠加角标）	8

2.7	字幕设置（叠加字幕）	8

三、	1至8通道输入设置	9

3.1	视/音频源输入设置	9

3.2	主流设置：（直播、录制编码设置）	10

3.3	次流设置：（Win客户端画面预览设置）	10

3.4	文件录制设置	11

3.5	云台设置	11

四、	PGM（合成画面）通道设置	12

4.1	主码率设置	12

4.2	次码率设置	12

4.3	文件录制设置	13

五、	音频输出设置	13

5.1	音频输出设置	13

5.2	视频输出设置	14

六、	系统功能	14

5.1	网络设置	14

5.2	常用设置	15

5.3	文件资源管理	15

5.4	中控控制设置	16

5.5	跟踪机	16

前言

《智能4K高清录播系统用户手册》 主要介绍了8路高清录播主机的操作方法，主要性能参数以及常见故障解决办法。

本手册只作为用户操作指示，不作为维修服务用途。自发行日期起，此后之功能或相关参数若有改变，将另作补充说明，详情可向厂商或各经销商查询。

本手册为录播版权所有，未经许可，任何单位或个人不得将本手册之部分或其全部内容作为商业用途。

本手册版权受《中华人民共和国著作权法》及其他知识产权法规保护。未经书面许可不得复

- 产品描述

  - 产品照

## 产品特色优势：

- 丰富的视音频输入接口，4路HDMI 4K 30 + 4路SDI 1080P60

- 支持3路4K或9路1080p同时直播及录制，录制支持资源模式及电源模式功能

- 支持8路网络流/.网络摄像机输入，并支持对流输入录制直播输出功能 （支持TS  RTSP/RSMP/SRT/UDP的单播或/组播流）

- 支持8路画面输入都带音频输入，每个输入画面音频独立可选设置（可选HDMI-SDI内嵌音频、Line in接口音频、网络流或MP4视频文件音频）

- 支持全通道画面直播双流输出，可设置不同的输出分辨率、码率；PGM合成画面可推4个不同地址，可一键开启直播或单独开启其中1个推流地址直播；支持推流直播延迟输出设置

- 内嵌直播转发服务器功能，支持全通道推本机直播。后台管理页面可查看直播效果及转发后的RTMP、HLS、FLV流输出地址方便2次调用，支持夸网段大并发功能

- 支持HDMI输出接口带音频输出

- 支持分屏组合画面混音输入功能

- 支持多种切换模式，可单画面与单画面、单画面与1至8分屏、分屏与分屏切换

- 可自由更换开机时显示的欢迎画面

- 支持第三方控制设备对录播机系统功能控制（例如：触屏、中控、导播键盘、遥控器等设备）

- 支持对接任何第三方的教师/学生跟踪功能

- 带升级恢复出厂功能

- 节省上门培训及售后服务成本（系统易使用、高稳定性、免售后、免培训）

  - 设备管理控制方式

  - 产品规格性能表

| 项目 | 设备参数 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 系统 | 核心编解码硬件 | 芯片四核A53 2.0Ghz CPU 4GB内存 存储emmc 8G，硬件编解码 H.265-H.264 TS AAC |
|  | 操作语言 | 中文 |
|  | 操作界面 | 图形化菜单操作界面 |
|  | 系统结构 | 嵌入式Linux系统soc 架构 |
|  | 操控方式一（本机） | 接HDMI显示屏 + USB鼠标（实时导播操控） |
|  | 操控方式二（远程） | IE//火狐/搜狗/360等浏览器上IP登陆后台，win客户端导播操控。 |
|  | 系统权限密码设置 | 能设置超级管理员(admin)及一般用户(guest)的登陆系统密码。 |
|  | 系统维护及升级 | 远程网络升级。支持远程重启/关机功能。 |
|  | 提示功能 | 当修改系统配置时能提示从启/保存/退出信息。 |
| 视频输入/出 | 视频输入接口 | 4路3G-SDI 1080P@60 + 4路HDMI 4k@30 输入。 |
|  | 输入分辨率/帧 | 所有通道输入视频源时自动检测分辨率及帧率输入。 支持输入分辨率：3840*2160 1920*1080 1280*1024 1280*720 1024*768 帧率：25/30/50/60 |
|  | 视频输出接口 | 3路HDMI 4k 1080p + 1路SDI 1080p@60 全屏输出 |
|  | 输出直播流 | 高清数字信号 H.265-H.264 TS UDP/RTSP/RTMP/SRT/HLS/FLV 流 |
| 网络IP流输入 | IP流输入 | 8通道画面都支持IP拉流输入。支持标清的H.264 TS AAC RTSP、RTMP、SRT拉流输入，支持常用的海康/大华/三星/sony……等网络摄像机流输入，支持编码器流输入。 |
| 音频 | 音频输入接口 | 支持HDMI、SDI视频源内嵌音频输入，支持网络流/视频文件音频源输入；外置2路6.35 line in独立立体声输入接口。 |
|  | 音频输出接口 | 1路3.5监听接口 2路6.35 line out独立立体声输出接口。 |
|  | 音频编码格式 | AAC |
|  | 录音方式 | 视频和音频同步录制。 |
| 回放 及存储 | 播放录像 | 通过远程IE浏览器网页方式播放或下载文件后本地播放。播放视频时支持手动调节时间播放功能。 |
|  | 录像文件下载 | USB接口下载，及网络电脑浏览器下载。 |
|  | 数据存储模式 | 2个SATA接口，本机内置1个SATA 3.5寸2TB ext4分区存储硬盘、支持FTP存储 |
| 导播功能 | 角标LOGO叠加 | 支持预设2个以上预算角标叠加，角标大小和位置可以任意调节叠加。 |
|  | OSD字幕叠加 | 支持实时及预算5条以上字幕叠加，字幕位置，字体样式，字号大小可调。 |
|  | 分屏功能 | PGM合成画面支持自定义设置画中画及 1/2/3/4/5/6/7/8组合；支持分屏画面组合时使用混音输入输出功能；支持关机前保存修改时分屏状态 |
|  | 截屏功能 | 能对PGM合成通道视频的截屏图像保存 |
|  | 实时切换 | 所有视频及流输入通道能任意两个无缝切换输出导播或直播流。支持单画面与画中画及2至8分屏之间切换，也支持分屏与分屏切换功能 |
|  | 多路录制 | 功能：支持导播录像、各实体通道录像，及所有通道同时录像功能。 视频存储格式可选MP4、TS，音频AAC码率44K。 录制分辨率支持可选3840*2160至176*144,码率[32-32000] (kbit)，帧率[5-30] 。 |
|  | 多路录制 | 支持所有通道8+1同时录制，或指定通道录制。支持手动录制，或开机自动录制，支持分段录制（按时间或文件容量自动分段录制）。 |
|  | 网络直播输出 | 支持全通道画面8+1路同时双流直播输出，PGM支持同时推4个不同平台直播，直播格式H.264/H.265 TS AAC 协议RTMP/RTSP/SRT/UDP/HLS/FLV 分辨率可选3840*2160~ 1920*1080～1280*720～640*360， 帧率5 ～ 30 FPS 码率（可自定义）32Kbps～32 Mbps且可扩展。 |
|  | 大屏输出 | 输出接口：HDMI 3个支持4K、1080p，SDI 1个支持1080p@60，导播视频输出支持PGM合成画面、输入通道画面、操控界面；PGM合成画面输出支持画中画、1/2/3/4/5/6/7/8分屏显示，分屏画面任意自定义输出。 |
|  | 界面输出 | 支持HDMI接口显示器/电视机屏幕输出系统操控界面，方便本地实时操控。 |
|  | 互动（远程连线） | 通过网络连接远程端视频流信号，并采集到本地通道，可实现远程互动。可用于大型晚会直播、远程互动访谈活动及新闻第一现场，操作简单安全。 |
|  | 智能调音台 | PGM合成通道支持外线性的立体声输入，或HDSDI / HDMI的内嵌音频输入选择，支持选通道音频或外部接口音频，固定或跟随通道自动切换输出。支持混音输入功能 |
|  | 跟踪功能 | 支持教师机位支持图像分析自动/半自动/精准跟踪导播录制功能。 |
| 通信接口 | RS485接口 | 1路RS485 支持VISCA、Pol-D云台控制协议 |
|  | RS-232接口 | 2路RS232 支持VISCA、Pol-D云台控制协议 |
|  | RJ45网络接口 | 内/外各一个802.3ab 1000Base-T千兆网络接口 |
|  | USB接口 | 后面板外置接口1个USB3.0+1个USB2.0+ 1个micro usb，前面板1个Usb2.0，设备里面内置4个USB2.0 |
| 环境 | 工作电压 | 交流220V（外加AC-DC） |
|  | 输入电压 | 12V（2A至5A） |
|  | 工作温度/湿度 | -10℃-85℃，指的是通风良好条件下的环境温度。工作湿度85%RH以下 |
|  | 设备重量（KG） | 整机重量 3.8 KG 包装纸箱重量1.8 KG 总重量5.6KG |
| 外观 | 外箱尺寸（mm） | 560*150*44 |
|  | 整机尺寸（mm） | 1U机架式 宽480mm 高44mm 深300mm |
| 应用范围 | 课件/课堂直播录播、庭审直播、手术示教录播、会议录播直播、多机位互动交流直播、网络视频直播、体育运动现场导播直播、婚庆直播、金融点评直播、屏幕视频录制及直播、分布式监控流录播……。 |  |

  - 设备接线示意图

  - 应用场景

主应用于：会议录播、教育录播、手术示教直播、互动交流直播、庭审直播、体育运动直播

婚庆直播、现场导播直播、屏幕视频监控/录制/传输、分布式视频录制直播……

- 界面功能介绍

  - 开机

设备电源线（DC12V 5A）接好后，按下设备电源开关按钮。

  - 操控主界面（Win客户端界面）

开机logo界面停留大概30秒左右，系统将进入录播主界面。加载完毕后，用户可操作主界面。

- PGM合成画面说明

- 输入视频源通道说明

  - 播放界面

点击主界面的视频回放，进入录像播放界面，支持播放、删除、下载等功能。

- 录像播放；可选文件播放，在播放过程中可暂停或定制；支持在播放时间上调拖放功能。

- 录像删除：可选文件删除，后台管理支持批量删除

- 录像拷贝：可在设备面板插USB设备下载录像，U盘格式要求FAT32分区

  - 分屏与特效切换

- 分屏切换：无缝画面切换，支持单画面与单画面切换，单画面与画中画或1至8分屏切换，支持分屏与分屏切换

- 特效：支持淡入淡出、及9种特效切换效果；手动导播和全自动导播时可以设置切换特效，用于平滑过渡图像切换，增强画面观赏性。

  - 云台控制

控制摄像机云台上下左右转动及调用预置位功能。云台控制的设置在每个通道的设置里面，支持RS232、RS485、网口控制，同时支持网络UDP协议控制

  - 台标设置（叠加角标）

支持在所有通道（8+1）画面上叠加不同的角标功能，叠加位置自定义设置

  - 字幕设置（叠加字幕）

字母设置可以自由设置字母的样式和文字大小颜色等参数，还有字幕放置的位置，支持实时字幕叠加，及预算5条字幕叠加；可选叠加在任何画面上（8+1路画面）。

- 1至8通道输入设置

系统支持HDMI-SDI接线输入，IP拉流输入（网络摄像机流输入）、文件输入

  - 视/音频源输入设置

    - HDMI输入支持，分辨率3840*2160 1920*1080 1280*1024  1280*720  1024*768，帧率 @60/50/30/25

    - SDI输入支持，分辨率 1920*1080 1280*1024  1280*720  1024*768 ，帧率 @60/50/30/25

注释：流输入或文件输入设置后需重启

| 设置参数说明表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置项目 | HDMI-SDI接线输入 | IP拉流输入/网络摄像机输入 | JPG、MP4文件输入 |
| 视频输入源类别 | 本地视频设备输入源 | 网络视频设备输入 | 文件视频输入源 |
| 音频输入源选择 | 本地音频（视频线带音频） line in (设备音频接口) | 网络流音频 | 网络流音频 |
| IP网络源地址 |  | 输入拉流视频源地址 支持H.264 TS RTSP、RTMP、SRT、UDP单播/组播 |  |
| 文件源选择 |  |  | 选对应文件（需先上传素材） |
| 本地视频输入源 | 默认设置无需修改。功能为在哪个界面通道窗口位置显示 |  |  |
| 通道名称 | 可修改，是界面通道上的标识名称显示 |  |  |

  - 主流设置：（直播、录制编码设置）

直播录制编码：支持可选分辨率3840x2160、1920x1080、1280x720、720x404、640x360码率自定义设置、帧率5 ～ 30 FPS  码率（可自定义）32Kbps～32。

注释：全通道开机自动运行RTSR流直播；后台管理可开启UDP、RST、UDP直播；支持一键启动推本机内嵌转发服务器直播，实现夸网段大并发直播，带转发输出的rtmp、hls、flv、rtsp流地址显示

  - 次流设置：（Win客户端画面预览设置）

使用默认设置就行，主要用于Win客户端界面画面预览，

  - 文件录制设置

录像格式可选MP4 TS，支持自定义分段录制，支持开机自动录制

默认录像设置：每小时自动生成1个录像文件保存

  - 云台设置

支持通过控制接口RS232_1、 RS232_2、RS485、RJ45控制摄像机云台，协议支持VISCA、Pol-D 波特率9600 IP 端口自定义设置

建议使用VISCA协议

- PGM（合成画面）通道设置

  - 主码率设置

- 直播录制编码格式：可选分辨率3840x2160、1920x1080、1280x720、720x404、640x360码率自定义设置、帧率5 ～ 30 FPS  码率（可自定义）32Kbps～32

- 推流：支持同时设置rtmp推4个不同的平台地址，支持单独开启/停止每个推流地址，也支持1键全通道开启/停止直播。

- 注释：需设置，接电自动运行RTMP推流直播、UDP组播、推流本机内嵌服务器分发直播等功能的，用浏览器登录系统后台管理进行设置

- RTSR直播：开机自动运行

  - 次码率设置

    - 默认设置即可，主要用于Win客户端的预览画面效果

    - 如需使用双流直播输出，就根据应用场景修改设置

  - 文件录制设置

支持录制格式 MP4、TS，可设置开机自动录制，或分段自动录制

注释：录制需要停止后，才能在页面播放

录制后文件自动上传至FTP，需在后台管理设置

TS 格式才能支持录制过程中使用暂停功能，但界面屏幕播放不支持TS格式

- 音频输出设置

  - 音频输出设置

功能说明：在系统屏幕界面的右上角设置，此功能为PGM合成画面的音频输入输出设置、及设备的音频

Line1_OUT Line2_OUT输出接口设置。

固定音频：pgm画面音频使用固定输入输出，（输入可选Line in外置音频接口、1至8通道的音频输入源）

切换音频：PGM画面音频输出，跟随通道输入源使用的音频，自动切换输出。

| 设置说明 |  |
| --- | --- |
| 固定音频输出 | 切换音频输出 |

  - 视频输出设置

复合接口设置功能，是设备接口HDMI 2_OUT 、HDMI 3_OUT的输出设置，可选PGM画面，及通道画面输出。

注释：需对HDMI 1_OUT接口设置，或需要HDMI输出含音频，或修改输出接口的4k@30/60、1080p的分辨率，浏览器登录系统后台管理进行设置修改

- 系统功能

  - 网络设置

选有线网络，IP链接方式先固定（支持自动分配），根据网络环境设置IP地址、子网掩码、网关、MAC地址、DNS等地址。（注释：同一网络多台设备，需修改IP和MAC地址，避免冲突导致其中不能登录后台管理）

  - 常用设置

常用设置菜单共三个设置：“日期设置”、“磁盘设置”、“公司名字设置”。

录播系统格式化功能只支持2T内的硬盘，如换大容量硬盘（4T、8T、16T、20T）先在电脑上装分区助手ext4分区格式化后才能正常使用。

  - 文件资源管理

此功能是设备本地硬盘素材管理，可通过插USB设备上传，支持上传时显示进度（建议在后台上传更方便）。

注释：叠加角标Logp、或通道使用文件输入、界面显示标识图片，需先上传文件素材。

  - 中控控制设置

录播系统及和第三方控制设备对接参数值

  - 跟踪机

录播系统和第三方的跟踪摄像机对接参数值。（修改跟踪机与录播机一致的控制切换码，才能实现自动导播自动切换画面功能）

全文完。

感谢您仔细阅读本手册，如产品在使用过程中还存在疑问，欢迎致电本公司服务热线。